Přesnost snímače po instalaci lepší než ±1 úhlová vteřina!

DSi – snadné snímání jedné stupnice dvěma čtecími hlavicemi SiGNUM™…

Nové rozhraní DSi společnosti Renishaw umožňuje čtení jedné prstencové stupnice RESM dvěma čtecími hlavami SiGNUM™ SR. Výstupem snímače je mimořádně přesná polohová informace a unikátní úhlově opakovatelná referenční značka (index) propoZ™. Polohu značky si může zákazník zvolit a její opakovatelnost není ovlivněna vůlí ložisek nebo nepravidelností chodu pohonu.

Přesné rotační osy často vyžadují vysokou přesnost bez kalibrace nebo kompenzace chyb. DSi umožňuje přidat druhou čtecí hlavu pro odstranění liché harmonické chyby včetně excentricity a kompenzaci účinku statické i dynamické vůle ložisek. Běžným výsledkem je chyba po instalaci ±2,0 úhlové vteřiny (u stupnice RESM o průměru 209 mm). Mimořádnou přesnost nabízí použití DSi v kombinaci s novou mimořádně přesnou kruhovou stupnicí REXM. Toto řešení dosahuje celkové přesnosti po instalaci lepší než ±1 úhlová vteřina.

Rozhraní DSi poskytuje zákazníkovi lokalizovanou a úhlově opakovatelnou referenční značku (index) propoZ™, jejíž opakovatelnost není ovlivněna vůlí ložisek nebo nepravidelností chodu pohonu. Zákazník si zvolí požadovanou referenční polohu propoZ™ přesunutím osy do zvoleného úhlu a jednoduchým stisknutím tlačítka. Díky této funkci je seřízení referenční polohy snímače (např. k T drážkám na otočném stole obráběcího stroje) rychlejší a přesnější. Zvolený úhel je pak uložen v paměti DSi tak, že reference (index) propoZ™ je svázána s daným úhlem, což zajišťuje dokonalou úhlovou opakovatelnost… a to dokonce i tehdy,když se střed otáčení osy pohne v době, kdy je rozhraní DSi vypnuto.

Použití druhé čtecí hlavice SR je díky DSi velmi snadné. DSi kombinuje inkrementální signály dvou čtecích hlavic s patentovaným zpracováním signálu referenční značky a díky tomu se jeví řídicímu systému jako jeden vysoce přesný snímač.

Navíc rozhraní DSi zachovalo výhodné dynamické vlastnosti bezkontaktních snímačů SiGNUM™. Prstencová stupnice SiGNUM™ RESM je upnuta na kuželovou plochu na hřídeli rotoru, což zajišťuje kompaktní konstrukci osy a eliminuje vazební ztráty, chvění, kroucení hřídele a další chyby hystereze, kterými trpí uzavřené snímače.

Stejně jako ostatní snímače řady SiGNUM™ společnosti Renishaw dokáže i DSi pracovat při otáčkách až 4.500 ot/min a teplotách až do 85 °C. Výhodou řady SiGNUM™ jsou také odolné čtecí hlavice s krytím IP64, maximálně spolehlivé dynamické zpracování signálu a velmi nízká cyklická chyba (±30 nm). Komplexní software SiGNUM™ navíc umožňuje optimální nastavení a diagnostiku systému v reálném čase prostřednictvím USB portu počítače.

Produktová řada SiGNUM™ má stejně jako všechny výrobky Renishaw k dispozici zázemí celosvětového týmu nabízejícího skutečně pohotovou globální podporu.