雷尼绍独特的ATOM™光栅是提高测量性能的关键

工程技术领域的跨国公司雷尼绍隆重宣布推出REVO-2，这是一款全新升级的产品，是用于坐标测量机 (CMM) 的革命性多传感器五轴测座。REVO-2及其全新坐标测量机控制器UCC S5在借鉴成功的REVO系统基础上推陈出新，具有更强大的功率和通信能力，可使用RVP影像测头等最新的REVO传感器。REVO多传感器系统是雷尼绍的一款旗舰产品，支持用户在三轴坐标测量机上执行五轴测量，每秒可测量数千个点，运行速度高达500 mm/s。

最新设计还使用了原始板载编码器，该编码器最初是定制开发的，后来推向市场。REVO-2是第一款在概念阶段就考虑集成ATOM光栅的产品，它的两条轴（俯仰和扭摆）均配有雷尼绍最新的ATOM微型增量式圆光栅和RCDM玻璃码盘。每个20um栅距的RCDM玻璃码盘均配有双读数头，用于消除偏心误差，优化REVO-2的性能。

在该应用中，ATOM具有更高的分辨率和精度，不仅提高了伺服环增益水平，还提供出色的伺服刚性，实现工件与特征表面的精确定位和扫描。选择ATOM系统还因为它具有几个重要的设计特点，包括：机械性相对简单和可选光学/电气码盘对齐方法，有助于提高安装精度；LED安装指示灯简化装配，可执行增量信号校准和参考零位自动调相，无需使用示波器或外部设备；提供镀铬玻璃码盘，其刻划精度使得REVO-2分辨率高达0.002角秒，可在整个工作温度范围内实现高精度。这些结构优点有助于简化REVO-2制造流程，节省时间，同时还可提供卓越的测量性能。

更多关于ATOM的信息

ATOM系统于2014年推出，是全球第一款采用先进光学滤波系统的微型光栅。ATOM具有无可比拟的测量性能，包括一流的精度、超低的电子细分误差 (SDE)、极低的抖动、极高的信号稳定性和长期可靠性。ATOM在与雷尼绍的细分电子元件结合使用时，模拟速度高达20 m/s（在17 mm码盘上为29,000 RPM），数字分辨率达1 nm。它提供一系列不锈钢及玻璃材质的直线栅尺和圆光栅。

ATOM超小型读数头适合多种应用 — 激光扫描、精密微型平台、半导体、医疗应用、DDR电机、显微镜和科研领域。此外，ATOM的FPC型号的尺寸仅为6.8 mm x 12.7 mm x 20.5 mm，是各种空间有限的运动控制、检测和测量应用的理想选择。ATOM具有CE认证，由雷尼绍严格按照ISO 9001:2008质量控制认证体系制造。与所有雷尼绍光栅一样，ATOM也由一个全球团队支持，提供真正快捷的全球化服务。”

详情请访问www.renishaw.com.cn/encoders

完