墨西哥Tremec公司借助Equator™比对仪将戴姆勒零件的车间测量时间缩短85%

改进戴姆勒齿轮的检测过程

Tremec公司克雷罗塔工厂位于墨西哥首都墨西哥城附近，该工厂主要为戴姆勒、沃尔沃、通用、约翰迪尔和CNH等知名公司生产车辆传动系统。由于零件的质检过程耗时过长，Tremec相信其总体制造效率一定还有巨大的提升空间。以新的戴姆勒齿轮项目为契机，公司决定启用雷尼绍Equator比对仪，以便在磨削和绿齿轮车削过程中采用全新的测量方法。这些制造单元每天可生产550-600个齿轮，产品全部出口到戴姆勒公司位于美国的工厂。

以前，每个生产步骤完成后，Tremec都要将一些带有关键特征的零件送到质检室检测，这一过程平均耗时约二十分钟。为了获得最佳精度，还需要耗费一个多小时的时间等待零件“适应”质检室温度后才能进行测量，而在机床旁边布置了Equator比对仪后，检测时间便大幅缩短到了两分半钟。Tremec在车削阶段结束后使用Equator比对仪进行测量，在这个过程中，每个Kuka机器人负责在两台Mori Seiki车床上装卸工件，Tremec会抽取三分之一的加工零件完成测量，然后操作人员会根据需要更新刀补。

Tremec的工厂内有一个区域专门生产戴姆勒零件，这一区域内的制造单元利用车削和磨削工艺为戴姆勒生产齿轮。然而，在项目启动之初，Tremec仔细研究了常用的零件测量方法，发现传统做法可能导致零件整体制造时间过长。

“在戴姆勒项目伊始，我们便着手寻找其他制程控制系统，希望能改进我们以前的测量方法，”Tremec服务质量与测量部主管工程师Andrés González说道，“我们在行业会议上看到了雷尼绍的Equator比对仪，认为它的诸多优点于我们大有助益。我们研究了它的工作原理，对它能够灵活适应项目需求的特点很感兴趣。”

制造单元

Tremec目前拥有六台Mori Seiki车床、两台外圆磨床和四个Kuka机器人，能够生产二十五种不同的螺旋齿轮和双锥齿轮。一个制造单元由两台（三轴或四轴）Mori Seiki车床、一个打标机、一个零件探测器、一个机器人和一台Equator比对仪组成。每生产三个零件则抽取一个进行测量。利用Equator比对仪提供的直径和高度数据，操作人员可在车床上更新刀补。

Equator比对仪由位于墨西哥Bajío地区的雷尼绍经销商Conmed公司供应，Conmed的产品专家Jesús 
Marañón及其团队为Tremec提供了相关应用建议，并为其开发了首批比对仪测量程序。他们分析了现有的车间制程，发现Tremec只能对零件的基本特征进行测量，如果要检测一项重要的直径特征，操作人员就必须将零件拿到质检室使用坐标测量机 (CMM) 进行测量。

“Equator比对仪的编程方式与坐标测量机相似；自从安装比对仪后，我们便能够在制造单元中测量所有特征（包括直径），因此再也不需要将零件拿到质检室去检测了。我们现在可以在机床旁边完成测量。这绝对是我们的一大竞争优势，”工程师González说道。

在一般工作负荷下，在质检室内执行类似的测量平均耗时约20分钟，此外还要加上零件适应质检室环境温度所需的时间。而在机床旁边布置了Equator比对仪后，此类测量工作的耗时便大幅缩短到了两分半钟。

扩大Equator比对仪的应用范围

戴姆勒项目取得成功后，Tremec意识到Equator比对仪不仅能够适应复杂的车间工作环境，而且还具备灵活全面的性能特点，因此十分有必要扩大它的应用范围。

由于看到Equator比对仪能够测量双锥齿轮零件的多个复杂特征，Tremec决定在绿齿轮车削过程中部署Equator比对仪，用于测量直径约为200 mm的几种双锥齿轮。“在这些制造单元中，我们可以测量直径、距离、角度以及径向跳动与形状误差的关联性。我们计划分两个阶段完成特征测量工作：第一阶段是抽取10个零件，测量一部分特征；第二阶段是抽取另外10个零件，测量其余特征。通过第一阶段的测量，我们便可从另外的角度来了解整个制程情况。”

“过去，我们使用游标卡尺等手动工具并结合测量工作台来测量零件特征。有了Equator比对仪后，我们可以使用同一个测量程序同时测量直径和高度，在某些情况下，还可以同时测量倒角的角度。它确实帮助我们改进了测量和生产过程，”工程师González解释道。

在第二阶段，Tremec还希望Equator比对仪能够测量更多的特征。“我们还计划实施下一个阶段的测量工作：测量内径、径向跳动以及内外表面的弯曲度等等，”工程师González补充道。

自动化制造单元

引入Equator比对仪只是Tremec制程升级计划的第一部分。目前已经有三台Equator比对仪在全自动化制造单元内运行，Tremec今年要完成的下一阶段的工作则是将全部十三台Equator比对仪部署到自动化单元中。另外十台比对仪目前由操作员手动装卸零件。“这是我们的一大目标：实现全自动化测量，”
González说道。

车间测量

Equator比对仪是一款车间检测设备，可布置在机床旁边；它能够应对车间温度的起伏变化，同时保持极高水平的测量精度 — 这些优点正是Tremec改进其产品检测方法所急需的。Equator比对仪还具备其他优点，比如可实时显示零件测量数据、保存历史记录并预测未来质量趋势。每台Equator比对仪均安装有软件，其中的“过程监控”功能可记录测量数据以供溯源并可对这些数据进行分析 — 这是Tremec所需的另一个关键功能。

“我们的大部分现有测量设备都可以显示零件测量结果，但它们需要额外安装软件来记录和分析这些数据，”工程师González说道，“然而，Equator比对仪为我们提供了一套综合、全面的替代性测量方案，这正是我们一直在寻找的解决方案，也是我们选择它的原因。通过详细分析客户的具体要求，并深入了解需要测量和控制的特征，我们意识到我们能够减少测量设备的数量，因为雷尼绍Equator比对仪几乎能够测量所有特征 — 包括距离、尺寸、直径等等。

他继续说道：“但Equator比对仪不同于坐标测量机，因为它采用的是比对测量方法。也就是说，必须要有一个标准件，并且这个标准件已经在坐标测量机上经过测量并校准（标准件名义上等同于生产件且采用相同的材料制成 — 实际上它通常是第一个生产出来的零件）。Equator比对仪可利用坐标测量机的经认证的可溯源性，生成一份包含测量“校准”数据的文件，然后在每次利用标准件对系统“回零”时都使用该文件 — 这种方法确保了测量的可靠性。”

Tremec公司及其测量团队

Tremec公司成立于1964年，主要生产用于重型车、轻型车、商用车及乘用车的手动传动系统。如今，它专注于向汽车、农业机械及军工行业提供扭矩传输设计与制造解决方案。Tremec制造的产品包括手动和自动传动系统、双离合传动系统、齿轮、轴、离合器、同步装置、集成式离合系统以及相关的配套控制软件。

Tremec是一家墨西哥公司，并且在美国、印度和比利时设有工厂。比利时工厂于2013年创立，专门从事产品研发。在位于墨西哥的埃斯科韦多工厂，大多数产品都是专门为Eaton、Navistar（该工厂的第一个客户）、CNH和Parker等知名公司生产的。

Equator比对仪是公司未来战略的重要组成部分

在使用Equator比对仪的制造单元中，Tremec每天可生产550-600个齿轮，产品全部出口到戴姆勒公司位于美国的工厂。克雷罗塔工厂还拥有专门为沃尔沃（齿轮）、通用汽车（传输系统）、约翰迪尔和
CNH等公司生产零件的制造单元。

Tremec的下一个项目需要加装六台Mori Seiki机床和两台磨床，以及六个Kuka机器人。在磨削加工方面，它还计划新增一台Equator比对仪，以便与三个磨削加工单元完成配套。

* 改编自Eduardo Tovar发表于《Modern Machine Shop Mexico》杂志的文章

详情请访问www.renishaw.com.cn/gauging

-完-

关于雷尼绍

雷尼绍是世界领先的工程科技公司之一，在精密测量和医疗保健领域拥有专业技术。公司向众多行业和领域提供产品和服务 — 从飞机引擎、风力涡轮发电机制造，到口腔和脑外科医疗设备等。此外，它还在全球增材制造（也称3D打印）领域居领导地位，是英国唯一一家设计和制造工业用增材制造设备（通过金属粉末“打印”零件）的公司。

雷尼绍集团目前在35个国家/地区设有70多个分支机构，员工逾4,000人，其中2,700余名员工在英国本土工作。公司的大部分研发和制造均在英国本土进行，在截至2017年6月的2017财年，雷尼绍实现了
5.368亿英镑的销售额，其中95%来自出口业务。公司最大的市场为中国、美国、德国和日本。

了解详细产品信息，请访问雷尼绍网站：www.renishaw.com.cn

关注雷尼绍官方微信（雷尼绍中国），随时掌握相关前沿资讯：