TONiC™ 增量式光學尺為 Astrosysteme Austria 帶來星體方面的潛能

數位世代為天文攝影帶來突飛猛進的發展，專業天文學家與天文台連最遠的星系都能看見。如今 Astrosysteme Austria (ASA) 有了 Renishaw 技術的協助，連熱衷的業餘愛好者都能以經濟實惠的價格觀察並拍攝這些遙遠的太陽系。

ASA 的理念是為半專業人士提供採用新型天文攝影技術的研究級望遠鏡。該公司始終按照精確的專業要求提供光學裝置、支架和追蹤系統的所有元件。他們引以為傲的是天體攝影儀，安裝在內建直驅馬達的固定支架上，具有與專業天文臺相媲美的追蹤能力，令業界為之一振。

這得益於他們將 Renishaw 高解析度光學尺直接安裝在支架的軸上。以前，即使是頂級的天文設備支架，也做不到單靠機械操作來解決常見的天文成像問題。雖然專業天文臺可以採用設計精良的電子解決方案，但價格之高令人咋舌。現在，藉由 Renishaw 光學尺，ASA 不僅降低了這種先進解決方案的成本，而且效能絲毫不打折扣。

Renishaw TONiC™ 增量式光學尺採用精密的光學空間濾波系統和先進的電子元器件，能夠實現超乎想像的角度定位精度。在 Renishaw 的非接觸式、增量式光學尺系列中，TONiC 的尺寸很小，它的解析度高達 1 nm，抖動低至 0.51 nm RMS（均方根）。憑藉低抖動和高解析度的特性，TONiC 光學尺可大幅增強 ASA 力矩馬達（直驅且無反向間隙）的位置穩定性和低速控制能力。

由於 TONiC 讀頭讀取 RESM 旋轉光學尺上的刻度，而旋轉光學尺直接安裝在移動軸上，因此消除了反向間隙以及光學尺聯軸器和軸承跳動的影響。無論基材材料為何，均能夠實現零機械遲滯和高量測精度，即使出現較大的溫度波動也不受影響。RESM 不銹鋼旋轉光學尺的標準直徑範圍為 52 mm 至 550 mm，還可根據要求提供更大尺寸。這款尺寸小巧的旋轉光學尺是直驅力矩馬達應用的理想選擇。

此外，直接驅動和光學尺回饋不僅能夠提高效能，而且這意味著無需額外安裝導向系統或自調節光學系統。因為通過追蹤操作可以立即調整和補償中斷，即使它像一陣風一樣轉瞬即逝也不會錯過。憑藉 TONiC 光學尺優異的追蹤精度，ASA 支架的價值立顯，不僅可以現場操作，而且允許遠端控制。

「在 Renishaw 光學尺系統的協助下，我們還成功地將這項技術應用於半專業市場，為業餘天文學和天文攝影領域提供了精度極高但價格親民的設備。而且，專業市場也能夠利用這項創新技術以更低的成本保持高精度。ASA 的支架系統在整個夜空範圍內可達到 ±3 角秒的指向精度。同時，追蹤精度可達到 0.24 角秒 RMS，因而不再需要額外的導向設備和修正操作。從一開始，我們就在所有支架系統上應用 Renishaw 光學尺，」ASA 公司擁有者兼總裁 Egon Döberl 說道。

-完-