Nowy przetwornik położenia kątowego REXM firmy Renishaw o wysokiej dokładności oferuje najwyższy poziom techniki pomiaru kątów…

Dla zastosowań wymagających najwyższej dokładności pomiaru kątów, przetwornik położenia kątowego REXM oferuje całkowitą dokładność instalacji układu lepszą niż ±1 sekundy łukowej, brak zaników sprzężenia oraz wyjątkową powtarzalność.

Podobnie jak w przypadku RESM, pierścień ze stali nierdzewnej przetwornika REXM posiada obwodowo naniesioną podziałkę. Charakteryzuje się jednak większym polem przekroju poprzecznego, co zapewnia minimalizację wszelkich błędów instalacji, z wyłączeniem niewspółśrodkowości.

Pozostający błąd niewspółśrodkowości można łatwo skorygować korzystając z połączenia sygnałów wyjściowych dwóch bezkontaktowych głowic odczytowych. Nowy układ DSi (Dual SiGNUM™ Interface) porównuje sygnały wyjściowe z dwóch głowic odczytowych zapewniając równocześnie powtarzalne i programowane przez użytkownika położenie znacznika odniesienia propoZ™. Skoro DSi eliminuje błąd niewspółśrodkowości, jedynymi błędami, jakie pozostają, są błędy skalowania i błędy cykliczne (sub-divisional error - SDE), które są niezmiernie małe.

Kiedy przetwornik REXM jest używany razem z DSi, można uzyskać całkowitą dokładność instalacji układu lepszą niż ±1 sekunda łukowa. W testach z użyciem pierścienia REXM 183 mm uzyskano imponującą dokładność całkowitą instalacji układu, równą  ±0,22 sekundy łukowej.

Ponadto, REXM zachowuje dynamiczne zalety przetworników SiGNUM™. Pierścienie REXM są mocowane bezpośrednio na wrzecionie z wykorzystaniem zamocowania stożkowego, co zapewnia eliminację zaników sprzężenia, oscylacji, momentu skręcającego i innych błędów histerezy, na które są narażone przetworniki o budowie zamkniętej.

Całkowita dokładność instalacji typowego układu systemu REXM wynosi ±0,22 sekundy łukowej, wyznaczona metodą analizy sekwencyjnie obracanych instalacji.

Błąd (sekundy łukowe)

Obrót

±0,22 sekundy łukowej