Nuovo encoder su chip AM4096 a 12 bit

Il nuovo encoder su circuito integrato RLS AM4096 porta la consolidata tecnologia di encoder assiali Renishaw un passo avanti per alta funzionalità e costo ridotto. La tecnologia OnAxis™ sviluppata da RLS d.o.o., un'azienda consociata di Renishaw, è utilizzata in molte applicazioni di motorizzate e controllo in cui le tradizionali tecnologie di encoder risultano spesso inefficaci.

Il sistema AM4096 è un encoder magnetico con chip che fornisce output UVW a 16 poli (8 coppie di poli) e uscite sinusoidali, incrementali, assolute, lineari (potenziometro) e tachimetriche. La risoluzione è a 12 bit (4096 passi per turno) con posizione di zero programmabile. AM4096 è un dispositivo a bassa potenza (3,3 o 5 V) con una modalità di standby per il funzionamento a batteria. Può essere fornito con una programmazione predefinita oppure può essere programmato dall'utente con impostazioni salvate nella EEPROM del chip. L'encoder magnetico è in grado di funzionare a velocità elevate (60.000 giri/min) e può sopportare temperature comprese fra -40 e +125°C.

Le applicazioni più comuni del nuovo encoder magnetico includono commutazione e controllo di motori ad alta velocità, controllo di posizione e velocità, sostituzione di potenziometri e di encoder ottici.

Tutti i componenti elettronici del sensore e del processore sono inclusi in un design compatto. La semplice rotazione di un magnete nord/sud è rilevata dal sensore incorporato nel chip AM4096 che fornisce informazioni assolute sulla posizione con accuratezza migliore di 0,1 gradi.

Per ulteriori informazioni sulla gamma di encoder di posizione Renishaw, inclusi moduli e chip per encoder magnetici, encoder magnetici lineari, rotativi e ad anello, encoder ottici lineari e angolari, visitare www.renishaw.com/encoder.

Fine