Comunicato stampa

DSi Dual SiGNUM™ Interface

Accuratezza a sistema installato migliore di ±1 secondo d’angolo!

L’interfaccia Dual SiGNUM™ Interface semplifica l’utilizzo del doppio lettore

La nuova interfaccia DSi di Renishaw combina i segnali di due lettori SR SiGNUM™ su un anello RESM ed emette un segnale di zero propoZ™ ripetibile angolarmente e selezionabile dall’utente, che non subisce effetti dall'incertezza di posizionamento dei cuscinetti o dai cicli di accensione e spegnimento.

Gli assi rotanti di precisione richiedono spesso un'elevatissima accuratezza senza calibrazione o mappatura degli errori. L’interfaccia DSi consente l’utilizzo di due lettori, che eliminano l'eccentricità e le sue armoniche dispari e compensano l'incertezza statica e dinamica di posizionamento dei cuscinetti. Il risultato è un errore totale di installazione tipico nell’ordine dei ±2 secondi d'arco (RESM con diametro da 209 mm). Per ottenere la massima precisione, DSi può essere associato al nuovo anello REXM, per raggiungere un'accuratezza totale inferiore a ±1 secondo d'arco.

DSi emette un segnale di zero ripetibile angolarmente propoZ™ in una posizione selezionabile dall’utente, che non subisce effetti dall'incertezza di posizionamento dei cuscinetti o dai cicli di accensione e spegnimento. La posizione di indice propoZ™ viene selezionata dall’utente semplicemente portando l'asse sul punto desiderato e premendo un pulsante. Questa funzione rende più rapido e preciso l'allineamento dello zero dell'encoder rispetto, ad esempio, alle cave della tavola rotante di una macchina utensile. La posizione selezionata rimane memorizzata nel DSi e lo zero propoZ™ sarà emesso sempre in corrispondenza di quell'angolo, anche se il centro di rotazione dell'asse dovesse spostarsi mentre il DSi è spento.

Con l’interfaccia DSi, l'aggiunta di un secondo lettore SR è molto semplice. Combinando i segnali incrementali provenienti dai due lettori e utilizzando il brevettato sistema di calcolo della tacca di zero, l'interfaccia DSi appare al controllo come un singolo encoder estremamente accurato.

Inoltre, l'interfaccia DSi garantisce tutti i vantaggi degli encoder SiGNUM™. Gli anelli SiGNUM™ RESM sono montati sull'albero del rotore con un sistema di montaggio conico, per ottenere una configurazione compatta e senza contatto, eliminare le perdite dovute ad accoppiamenti, oscillazioni, torsione dell’albero ed altri errori d'isteresi tipici degli encoder incapsulati.

Come gli altri dispositivi della serie Renishaw SiGNUM™, DSi è in grado di funzionare a velocità massime di 4.500 giri/min e con temperature fino a 85°C. Inoltre i lettori SiGNUM™ sono sigillati IP64 e hanno al loro interno un sistema di elaborazione dei segnali dinamico, per assicurare la massima affidabilità e ridurre al minimo gli errori ciclici (±30 nm). L’utilizzo è ancora più semplice grazie al software SiGNUM™ per l’allineamento e la diagnostica via USB.

Come tutti i prodotti Renishaw, la famiglia di encoder SIGNUM™ è supportata da una rete di assistenza su scala mondiale che offre un servizio di consulenza tecnica rapido ed efficiente.